FOTA 固件升级API 接口

说明文档

版本 1.1

日期 2020-07-13

版权声明

版权所有 © 深圳市有方科技股份有限公司 2018。深圳市有方科技股份有限公司保留所有权利。

未经深圳市有方科技股份有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，   并不得以任何形式传播。

说明

本文档的使用对象为系统工程师，开发工程师及测试工程师。

是深圳市有方科技股份有限公司所有商标。本文档中出现的其他商标，由商标所有者所有。

目录

关于本文档	1

- 引言	3

  - 目标	3

  - 范围	3

  - 术语和缩略语	3

- 整体说明	4

  - 简介	4

- 接口详情	5

  - 设备鉴权接口	5

    - 基本信息	5

    - 请求参数	5

    - 返回参数	6

  - 版本检测接口	7

    - 基本信息	7

    - 请求参数	8

    - 返回参数	8

  - 升级结果上报接口	10

    - 基本信息	11

    - 请求参数	11

    - 返回参数	12

- 注意事项	15

  - HTTP 域名请求问题	15

  - HTTP 报文更改 HOST 字段问题	15

修订记录

关于本文档

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2018.05.06 | 初始版本 | 郑文斌 |
| 1.1 | 2020.06.18 | 增加模块升级状态上报接口 | 梁奋 |
| 1.1 | 2020.07.13 | 增加模块获取 MQTT 链接参数接口 | 辛润峰 |

符号	含义

符号约定

相关文档

危险或警告，用户必须遵从的规则，否则会造成模块或客户设备不可逆的故障损坏，  甚至可能造成人员身体伤害。

注意，警示用户使用模块时应该特别注意的地方，如不遵从，模块或客户设备可能  出现故障。

说明或提示，提供模块使用的意见或建议。

    - 引言

      - 目标

本文档描写模块设备使用设备云 FOTA 功能的详细对接流程和接口。

      - 范围

本文档的使用对象为系统工程师，开发工程师及测试工程师。

      - 术语和缩略语

| 序号 | 术语/缩略语 | 全称和说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 所有接入本平台的模块，MCU 等等对象统称为设备 |

    - 整体说明

      - 简介

设备对接 FOTA 的基本流程如下图所示。

        - 设备需要先在 FOTA 云平台上登记好相关信息，上传好相应的版本固件

        - 设备调用鉴权 HTTP 接口，验证设备接入的合法性，同时会返回相应的访问授权码（ticket）

        - 设备调用检测 HTTP 接口，检测是否有可升级的版本，如有则返回相关版本固件信息，包括下载的路径；如果没有则不会返回固件信息

        - 设备根据自己的调度，调用 HTTP 的接口进行版本固件文件的下载，然后进行固件升级

        - 设备升级完毕，需要调用结果上报的 HTTP 接口上报升级的结果

    - 接口详情

      - 设备鉴权接口

设备在访问其他接口之前，必须先访问该接口获取授权 ticket。

    - 基本信息

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 接口地址 | /fota/api/authent?id={IMEI_NUM}&version={VERSION_NUM} |
| 请求方式 | GET |
| 支持格式 | JSON |

    - 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | 设备的IMEI号 |
| version | string | Y | 协议版本，目前版本仅有1.1，所以该填充为1.1 |

请求参数示例http://fota.neoway.com/fota/api/authent?id=868658038866972&version=1.1

    - 返回参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | string | Y | ok为访问成功，error为访问失败，详细信息见message字段 |
| action | string | Y | 指代请求的接口，这里为"authent" |
| message | string | Y | 信息 "imei length error"：表示IMEI号长度错误"Get auth ticket success"：表示获取ticket成功"post param error"：表示传的请求参数错误"new version"：表示获取到新版本 "no new version"：表示没有新版本 "company or projectName error"：表示请求的公司名称或项目名称字段内容错误 "no version file"：表示没有版本升级文件 |
| id | string | Y | 默认为设备IMEI |
| ticket | string | Y | 随机的ticket，长度为6位的0～9数字 - 当state字段为error时，说明请求失败，请查询message字段内容做对应的修改后重新发起请求； "imei length error"：表示IMEI号长度错误 - 当state字段为ok时，说起请求成功 ，提取出ticket字段内容， 用 MD5算法对（id + "innos" + ticket）字符进行运算得出token字段； |

返回值示例

{

"state": "ok",

"action": "authent",

"message": "Get auth ticket success", "id": "868658038866972",

"ticket": "923970"

}

      - 版本检测接口

设备必须先访问鉴权接口获取授权 token 后才能访问该接口。

    - 基本信息

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 接口地址 | /fota/api/check?id={IMEI_NUM}&version={VERS0ION_NUM}&company={COMPANY}&token={MD5_TOKE N}&product_name={PRODUCT_NAME}&product_version={PRODUCT_VERSION} |
| 请求方式 | GET |
| 支持格式 | JSON |

    - 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | 设备的IMEI号 |
| version | string | Y | 协议版本，目前版本仅有1.1，所以该填充为1.1 |
| company | string | Y | 为设备的厂商,默认：neoway； |
| token | string | Y | 使用ticket值计算出来的MD5 token |
| product_name | string | Y | 设备项目名称； |
| product_version | string | Y | 设备当前版本； |

请求参数示例

http://fota.neoway.com/fota/api/check?id=868658038866972&version=1.1&company=neoway&token=24caa9 ed0919d8d34e356b1b877621d7&product_name=neo_G613&product_version=neo_G613.N720-Q01-N3830_N WY-G613_HE-001

    - 返回参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | string | Y | ok为访问成功，error为访问失败，详细信息见message字段 |
| action | string | Y | 指代请求的接口，这里为"check" |
| message | string | Y | 信息 "imei length error"：表示IMEI号长度错误 "Get auth ticket success"：表示获取ticket成功"post param error"：表示传的请求参数错误 |

|  |  |  | "new version"：表示获取到新版本"no new version"：表示没有新版本 "company or projectName error"：表示请求的公司名称或项目名称字段内容错误 "no version file"：表示没有版本升级文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | 默认为设备IMEI |
| update | string | Y | 是否有新版本，true代表有新版本，false代表没有 |
| product_version | string | Y | 设备当前版本 |
| current_version | string | Y | 新版本存在时，返回升级后的新版本号 |
| company | string | Y | 为设备的厂商,默认：neoway |
| content | string | Y | 描述内容 |
| file_md5 | string | Y | 新版本存在时，内容是版本文件的MD5值 |
| date | long | Y | 版本时间戳 |
| url | string | Y | 新版本下载地址 |

返回值示例

{

"state": "ok",

"id": "868658038866972",

"action": "check",

"message": "N3830_OTA 2020-06-16.tar.gz", "update": true,

"product_version": "neo_G613.N720-Q01-N3830_NWY-G613_HE-001", "company": "neoway",

"file_md5": "375b3b0e8ec8d35726b9f597ff6da189", "content": "",

"current_version": "N720-Q01-N3830_NWY-G613_HE-002", "date": 1592469115243,

"url": "http://fota.neoway.com /upload/1592311810360N3830_OTA 2020-06-16.tar.gz"

}

      - 升级结果上报接口

设备进行版本升级之后，需要调用次接口进行结果上报。

设备必须先访问鉴权接口获取授权 ticket 后才能访问该接口。

    - 基本信息

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 接口地址 | /fota/api/report?id={IMEI_NUM}&version={VERS0ION_NUM}&company={COMPANY}& product_name ={PRODUCT_NAME}&token={MD5_TOKEN}&upgrade_result={UPGRADE_RESULT} |
| 请求方式 | POST |
| 支持格式 | JSON |

    - 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | 设备的IMEI号 |
| version | string | Y | 设备当前的版本号 |
| company | string | Y | 为设备的厂商,默认：neoway； |
| token | string | Y | 使用ticket值计算出来的MD5 token |
| product_name | string | Y | 设备项目名称； |
| upgrade_result | int | Y | 升级结果。 - 代表未知 - 代表成功 - 代表失败 |

请求参数示例http://fota.neoway.com/fota/api/

report?id=868658038866972&version=1.1&company=neoway&token=24caa9ed0919d8d34e356b1b877621d7 & product_name =neo_G613&upgrade_result=1

注意：该接口是POST 接口

    - 返回参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | string | Y | ok为访问成功，error为访问失败，详细信息见message字段 |
| action | string | Y | 指代请求的接口，这里为"report" |
| message | string | Y | 信息 "report imei info ok "：上报成功 "request token is not equals encryptToken "：token不合法 |
| id | string | Y | 默认为设备IMEI |

返回值示例

{

"state": "ok",

"action": "report",

"message": "report imei info ok", "id": "854645900000001"

}

  - 获取 MQTT 连接参数接口

模块可以获取当前服务器配置的 MQTT 连接参数

    - 基本信息

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 接口地址 | /fota/api/mqttInfo?id={IMEI_NUM}&token={MD5_TOKEN} |
| 请求方式 | POST |
| 支持格式 | JSON |

    - 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | 设备的IMEI号 |
| token | string | Y | 使用ticket值计算出来的MD5 token |
| version | string | Y | 接口版本，默认1.1 |

请求参数示例http://fota.neoway.com/fota/api/mqttInfo?id=868658038866972&version=1.1&token=24caa9ed0919d8d34e35

6b1b877621d7 注意：该接口是 GET 接口

3.3.3 返回参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| state | string | Y | ok为访问成功，error为访问失败，详细信息见message字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| action | string | Y | 指代请求的接口，这里为"mqttserver" |
| message | string | Y | 信息 "success "：上报成功 "request token is not equals encryptToken "：token不合法 |
| id | string | Y | 默认为设备IMEI |
| host | string | Y | 192.168.54.23:1883 |

返回值示例

{

"state": "ok",

"action": "mqttserver",

"message": "success", "id": "854645900000001",

“host”:”192.168.54.23:1883”

}

    - 注意事项

  - HTTP 域名请求问题

之前有发现设备的这边在进行 HTTP 请求的时候，没有使用域名，而是使用 IP，这个是不规范的用法。例如：

http://115.29.212.25:80/fota/api/authent?id=868658038866972&version=1.1

因为 FOTA 云服务部署的服务器是会根据实际情况进行迁移的，但是域名是不会变的，所以如果设备使用了 IP 进行 HTTP 的请求，那么服务器迁移之后，设备的请求是会出现问题。

  - HTTP 报文更改 HOST 字段问题

之前有发现设备在进行 HTTP 请求的时候，HTTP 报文不规范导致 HTTP HOST 字段被改，这样会导致

FOTA 云服务增加 CDN 加速后，模块的请求会遇到 403 错误问题。具体缘由请查看下图的对比报文。请设备端在对接的时候避免再出现该问题。